Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«Шорох»

Деуленко Андрей Анатольевич

---------------------------------------

Ученик группы ТДИ-02-26

---------------------------------------

Руководитель:

Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА

Москва, 2026

Название проекта

Полное название: «Сравнительный анализ классических и нейросетевых методов приёма акустических сигналов в реальных каналах с нелинейными искажениями».

Сокращённое название: «Шорох».

Идея проекта

Акустическая связь применяется там, где не работает радио: под водой (гидроакустические модемы подводных аппаратов, подлодок и донных датчиков), а также для передачи данных между устройствами по воздуху с помощью звука. Сигнал на пути от передатчика к приёмнику искажается: эхо от стен, дна и поверхности (многолучёвость), шум, нелинейности излучателя и усилителя. Задача приёмника — по искажённому звуку восстановить переданные биты.

Классические алгоритмы приёма (согласованный фильтр, эквалайзер, OFDM) опираются на математическую модель канала: линейный канал плюс гауссов шум. Для такой модели они близки к оптимальным. Идея проекта — заменить блок приёма нейросетью (одномерной свёрточной), обучить её на данных настоящих акустических каналов и выяснить, где машинное обучение действительно лучше классических алгоритмов, а где нет.

Рабочая гипотеза: нейросеть выигрывает там, где реальный канал отклоняется от предположений классической модели, в первую очередь при нелинейных искажениях. Гипотеза проверяется кривыми зависимости частоты битовых ошибок (BER) от отношения сигнал/шум для каналов с разной степенью искажений.

Проект имеет и инженерную часть: физический стенд для измерения каналов (конденсаторный микрофон Behringer B-1, звуковая карта Arturia MiniFuse 2 с частотой 192 кГц, набор излучателей) и, на следующих этапах, собственная схема передачи данных звуком («азбука для машин»), оценка её эффективности относительно предела Шеннона, эксперименты с ультразвуком и демонстрационный стенд.

Описание работы проекта

Проект — исследовательский конвейер: от измерения реального канала до сравнения приёмников. Всё написано на Python (numpy, scipy, PyTorch), этапы запускаются отдельными скриптами, результаты фиксируются в журнале экспериментов.

Что может сделать пользователь проекта: измерить акустический канал любого излучателя одной командой и получить его «паспорт» (АЧХ, рабочая полоса, эхо, искажения); смоделировать передачу данных через этот канал разными схемами; обучить нейросетевой приёмник под конкретный канал и сравнить его с классическими; получить таблицы и графики для отчёта.

1. Измерение реального канала. Через излучатель воспроизводится экспоненциальный свип (плавный рост частоты от 20 Гц до 86 кГц), микрофон записывает его с частотой 192 кГц. Деконволюция (метод Фарины) превращает запись в импульсную характеристику канала, из которой получают АЧХ, границу рабочей полосы, время реверберации RT60, долю запаздывающего эха и уровни гармонических искажений. Метод отделяет линейные искажения от нелинейных и устойчив к постороннему шуму.

2. Набор измеренных каналов. Замерены наушники, динамики телевизора, гитарный усилитель Marshall MG15CF, колонка JBL и телефон. Гитара с процессором Mooer GTRS S801 использована как источник управляемых искажений: педали Tube Screamer (мягкое ограничение сигнала) и RAT (жёсткое) при разных положениях ручки, ревербераторы Room, Hall и Spring, задержка (Delay). Всего получено 21 канал: от почти линейных до сильно нелинейных, с эхом длительностью до 2,6 с. Проверено, что ультразвук проходит через наушники до 86 кГц, а динамики телевизора ограничены частотой 22,6 кГц.

3. Симулятор канала. Реализованы модуляции BPSK, QPSK, FSK и OFDM; правильность проверена сравнением с теоретическими кривыми BER. Канал в симуляторе состоит из измеренной импульсной характеристики (эхо, реверберация), модели нелинейности Раппа, параметры которой подобраны по измеренным гармоникам педалей, и шума. Так опыты на реальных данных можно повторять сколько угодно раз.

4. Классические приёмники (базовая линия). QPSK без эквалайзера, QPSK с MMSE-эквалайзером (фильтр на 129 отводов, обучается по известной последовательности) и OFDM с оценкой канала по пилотным символам. Они нужны для честного сравнения: нейросеть должна обыграть не заведомо слабый алгоритм, а хорошо настроенный.

5. Нейросетевой приёмник. Одномерная свёрточная сеть на видеокарте получает окно принятого сигнала из 129 отсчётов и выдаёт биты символа. Параллельно свёрткам стоит линейный путь, поэтому всё, что сеть выигрывает у MMSE, даёт именно нелинейная часть. Данные создаёт симулятор: обучение идёт на постоянно обновляемых потоках сигнала с разным уровнем шума, это защищает от переобучения.

6. Эксперименты и анализ. Строятся кривые BER для всех приёмников, серия по степени нелинейности (отношение сигнал/искажения от 26 до 13 дБ), сравнение на линейных и нелинейных каналах. Для каждого приёмника определяется, при каком отношении сигнал/шум достигается ошибка 1 бит на 1000; результаты оформляются таблицами и графиками.

Предварительные результаты. Нейросеть выигрывает у лучшего линейного эквалайзера во всех проверенных сценариях, и выигрыш растёт с силой искажений: для ошибки 1 бит на 1000 ей нужно на 1,4 дБ меньше мощности сигнала на канале без искажений, на 2,7–2,9 дБ меньше при слабом перегрузе, на 4–5 дБ при сильном и на 8,4 дБ при самом жёстком ограничении сигнала педалью RAT. OFDM из-за высоких пиков сигнала страдает от искажений сильнее одиночной несущей: он отстаёт от нейросети на 3–9 дБ, а при самом жёстком ограничении вообще не достигает ошибки 1 на 1000. Если значимая часть эха длиннее окна приёмника (реверберация Spring), у всех приёмников остаётся пол ошибок: нейросеть снижает его почти вдвое, но не устраняет. Важный методический результат: при обучении на фиксированном наборе данных сеть переобучалась и показывала заниженные результаты; обновление данных в ходе обучения устранило проблему.

Что предстоит. Сравнение с нелинейными классическими приёмниками (эквалайзер с обратной связью по решениям, оптимальный детектор последовательности); обучение на длинных хвостах эха (большее окно); проверка обобщения (обучили на одном канале — проверили на другом) и зависимости качества от объёма данных; передача настоящих сигналов через педали и колонки и проверка обученных моделей на живых записях; собственная схема передачи данных звуком с оценкой относительно предела Шеннона, в том числе на ультразвуке; демонстрационный стенд: передача текста между двумя компьютерами по воздуху с живой спектрограммой.

Актуальность

Радиосвязь не работает под водой: радиоволны быстро затухают, поэтому подводные аппараты, донные датчики и подводные лодки используют гидроакустическую связь. Подводный канал — один из самых трудных: сильное эхо от дна и поверхности, движение аппаратов, шум, нелинейности аппаратуры. От качества приёма напрямую зависят дальность и скорость обмена данными.

Нейросети на физическом уровне связи — активно развивающееся направление (например, работа Т. О'Ши и Дж. Хойдиса 2017 года «An Introduction to Deep Learning for the Physical Layer»), но не всегда ясно, где нейросеть действительно лучше классики. Проект отвечает на этот вопрос на измеримых данных и показывает границы применимости: на линейном канале выигрыша нет, на нелинейном он растёт с силой искажений.

Результаты можно использовать при разработке приёмников для гидроакустических модемов; для акустической связи между устройствами по воздуху без радио (там, где радио запрещено или недоступно, для сопряжения устройств); при выборе между классическим алгоритмом и нейросетью (нейросети требуют больше вычислений, поэтому выигрыш должен быть оправдан). Методика тоже применима на практике: канал измеряется недорогим оборудованием, по нему строится симулятор, на симуляторе обучаются модели — без дорогих морских испытаний.

Для дисциплины «Прикладной анализ данных» проект даёт полный цикл работы с данными: сбор собственного набора данных (21 измеренный канал), разведочный анализ (АЧХ, статистика шума, эхо), выбор признаков и моделей, сравнение методов по метрике BER и проверку обобщения на новые условия.